Приложение №2

ОДОБРЯВАМ:  ……………………..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

АЙХАН ХАШИМОВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към обществена поръчка за доставка с предмет

„Доставка чрез покупка на специализиран автомобил (употребяван) за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Лозница.“

Минимални изисквания на които да отговаря специализирания автомобил както следва:

| Параметър/детайл | Минимални изисквания |
| --- | --- |
| - Базов автомобил | Масов/ употребяван |
| Стандарт | EN 1501-1/2004 -„Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци“ или еквивалентни |
| Двигател | Дизелов |
| Мощност на двигателя | Максимум 320 к.с. |
| Обем на двигателя | Минимум 10500 см3 |
| Ниво на емисии | Европейски стандарти за емисии - минимум EURO 5 или еквивалентни |
| Скоростна кутия | Автоматична, мин. 12+1 предавки |
| Спирачна система | ABS и спирачка на мотора |
| Колесна форма | 6 x 2 |
| Брой оси | 3 броя оси, от които третата ос е повдигаема и управляема. |
| Окачване | 1ваос – ресорно 2ра и 3та ос - въздушно |
| Междуосово разстояние между 1-ва и 2-ра ос | Мин. 4200 мм. |
| Дължина на автомобила | Макс. 9400 мм. |
| Кабина | Единична, 2+1 седалки |
| Резервоар за гориво | Минимум 1 бр. + резервоар за AdBlue |
| Сигнални лампи /маяк/ | Отпред и отзад |
| Осветителни лампи за нощна работа | Да |
| Система за охлаждане на кабината | Климатик |
| Звуков сигнал при задно движение | Да |
| Радио | Да |
| Камера за задно виждане | Управляема от кабината |
| Климатик | Да |
| Управление | Серво управление |
| Разположение на волана | Ляво по посока на движението |
| Тахограф | Да |
| Максимален пробег | До 70 000 км. |
| Брояч за моточасове | Да |
| Моточасове | До 3500 моточаса |
| Година на производство | След 01.01.2009 г. |
| - Надстройка вид | Сметосъбираща за обслужване на кофи и контейнери с обем от 80 до 1100 л. |
| Изисквания към надстройка | Тип Вариопреса със задно товарене и управление |
| Обем/размер на надстройка | 24 куб.м. без приемателен бункер |
| Обем на приемателен бункер | Мин. 1,5 куб.м. |
| Товароносимост | Минимум 11 500 кг. |
| Степен на компресиране | Минимум 5 към 1 |
| Обслужване и разтоварване | Автоматизирано - задно |
| Система за качване на съдове за ТБО с обем от 80 до 1100 л. | Напълно окомплектована система за качване на съдове за ТБО с обем от 80 до 1100 л. |
| Повдигащ механизъм (шутунг) | - За работа при вдигане на контейнери от 80 до 1100 л.; - Шутунг затворен тип с широчина на светлия отвор максимум 1400 мм, с два броя завеси; - Система за управление на скоростта на вдигане шутунга с два режима на работа: с контейнери от 80 до 340 л с контейнери от 360 до 1100 л. |
| Състоянието на автомобила | - Да няма видими повреди, пречещи на нормалната му експлоатацията, както и наличие на корозия или огънати елементи и неработещи възли. - Гуми минимум 60% |
| Оборудванe (съгласно Закона за движение по пътищата) | обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка |

Предлаганият  специализиран  автомобил,  предмет на поръчката, следва   да   отговаря   на   описаните   в  таблицата   техническите   характеристики.

Участникът ще  бъде  отстранен  от участие  в настоящата обществена  поръчка, ако  предлагания автомобил  не  отговаря  на  изискванията,  описани  в  тази  техническа спецификация.

По отношение   на  посочените   в  техническата   оферта,   в  графа   „максимален   пробег” , изминати    от   автомобилa  километри,    Възложителят   ще  осъществи фактическа  проверка  в  оторизиран   сервиз   на  съответната  марка  автомобил,  като  в случай   на  констатиране   на  несъответствие с посоченото от  участника, същият ще бъде  отстранен   от  участие   в процедурата.

В  случай,  че   участникът  бъде  избран  за  изпълнител   на  поръчката,  следва  да осигури   гаранционна   поддръжка в  собствена или наета сервизна база в рамките на предлагания от него гаранционен срок за поддържка,  като  срокът  на  гаранционна поддръжка  започва  да  тече  от  подписване  на  протокол за регистрация,  удостоверяващ  приемане  без  възражения на извършената доставка.

Участникът, избран за изпълнител е длъжен да предаде на Възложителя съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното й ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчета и пускане в движение на МПС и други.

Възложителят си запазва правото, ако при приемане на автомобила има неотговарящи параметри от Техническата оферта на участника, избран за изпълнител и/или открити технически недостатъци, да не подпише приемо-предавателен протокол и съответно да не приеме доставката.

Изготвил:

…………………………………………..