РАЗДЕЛ VIII.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА” ПО 4 (ЧЕТИРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ГРАД ЛОЗНИЦА, 2019 ГОД.

ВАЖНО !!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. Ако някъде документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относими документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации. Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционния проект, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Лозница”, осъществяван по Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици  и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях”, съгласно подписан Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0029 –С01/07.05.2019г. между Община Лозница и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата цел на проекта …………………………..

Конкретните цели на проекта са:

- ……………………………………………..

# I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на община Лозница, включващ 4 (четири) обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ловско, община Лозница” в т.ч.:

- „Подобект: Улица „Кл. Ворошилов“ (ОК75-ОК74-OK8-OK84) в с. Ловско;

- Подобект: Ул. „Хр. Смирненски“ (ОК41-ОК52-OK139) в с. Ловско;

- Подобект: Ул. „Петко Вълчев“ (ОК 93-ОК 123-ОК 124-ОК 125-ОК 126-ОК 127) в с. Ловско;

- Подобект:  Ул. „Н. Хикмет“ (ОК139-ОК138-ОК34-ОК35) от пт 0 до пт В3 в с. Ловско;

- Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Лозница, община Лозница” в т.ч.:

- Подобект: Ул. „Ивайло“ /пт 0 - пт 38/ в гр. Лозница;

- Подобект: ул. „Хан Крум“ /пт 38 -пт 51/ в гр. Лозница;

- Обособена позиция № 3: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Манастирско, община Лозница” в т.ч.:

- Подобект: Ул. „П. Пенев“ ОК 41-ОК 39-ОК 32 /пт 0 - пт 19/ в с. Манастирско;

- Подобект: Ул. „Бели Лом“ ОК 32-ОК 31 /пт 19 - пт 28/ в с. Манастирско;

- Обособена позиция № 4: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Чудомир, община Лозница” в т.ч.:

- Подобект: Улица „Тодор Каблешков“ (ОК23-ОК21-OK20-OK19-OK18) в с.Чудомир, в т.ч.:

- изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, техническия проект и количествените сметки;

- дейности по въвеждане на обекта в експлоатация;

- гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

2. Цел на поръчката

2.1. Цел на поръчката по Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ловско, община Лозница”.

Основна цел на поръчката е избор на изпълнител – строител, който да извърши реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, с което ще се преустанови разрушаването и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването от повърхностните води.

2.2. Цел на поръчката по Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Лозница, община Лозница”.

Основна цел на поръчката е избор на изпълнител – строител, който да извърши реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, с което ще се ще се преустанови разрушаването и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването от повърхностните води.

2.3. Цел на поръчката по Обособена позиция № 3: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Манастирско, община Лозница”.

Основна цел на поръчката е избор на изпълнител – строител, който да извърши реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, с което ще се ще се преустанови разрушаването и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването от повърхностните води.

2.4. Цел на поръчката по Обособена позиция № 4: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Чудомир, община Лозница”.

Основна цел на поръчката е избор на изпълнител – строител, който да извърши реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, с което ще се ще се преустанови разрушаването и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването от повърхностните води.

  - II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА/ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ. ПРОЕКТНО  РЕШЕНИЕ

Пълно описание на предмета, на Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ловско, община Лозница”

Обектите/строежите са ІV-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ – частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях и чл. 8, ал. 1, т.2 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.

За обектите има издадени разрешение за строеж:

Разрешение за строеж № 06 от 15.05.2018 г., от Главния архитект на община Лозница, въз основа на одобрен технически инвестиционен проект по части: „Пътна“, „Геодезия“, „ВОБД“, „Пожарна безопасност”.

Същите са неразделна част от настоящата документация. Предложенията в офертите следва да са съобразени с одобрената проектна документация.

Подобект: „Улица „Кл. Ворошилов“ (ОК75-ОК74-OK8-OK84) в с.Ловско“

1. Съществуващо положение

Разглежданият обект се явява улица от V-ти клас улична мрежа с локално движение.

Улицата е с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение.

Дължината на улицата е 388,57 м.

Теренът на улицата е равнинен до хълмист.

В разглеждания участък е извършен оглед на място и се забелязва следното състояние:

Разглежданият участък е от кръстовище с републикански път III-206 „Пороище–Студенец – Градина” до края на ул. „Кл. Ворошилов“. Улицата е със съществуваща силно компрометирана асфалтова настилка и съществуващи бордюри (двустранно). По настилката се наблюдават множество деформации – основно дупки и мрежовидни пукнатини. На места липсват бордюри. Пътното платно е с широчина 6.00 м.

2. Проектно решение:

- Ситуационно и нивелетно решение.

Проектът се изготвя с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, съответстващи на улици V-ти клас, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, при условие за максимално придържане към съществуващия пътен участък.

Основните цели на разработката при спазване изискванията на техническото задание са да се даде решение за:

- реконструкция и рехабилитация на улична настилка;

- повърхностно отводняване;

- безопасност на движението.

На база направените измервания, трасето на улицата е геометрирано в ситуация и се запазва съществуващото му положение.

Ситуационно уличните участъци са геометрирани с прави, 1 чупка и 1 хоризонтална крива, при условие за максимално придържане към съществуващото положение.

За геометриране на проектната ос е използвана програмата GIS EXPLORER.

Проектният габарит на настилката е 6.00 м, ограничена от съществуващи бордюри.

Предвижда се технологично фрезоване на съществуващата асфалтова настилка за достигане на проектно ниво. Съществуващите бордюри се запазват. Където има единични липсващи бордюри, се предвижда полагането на нови такива. Предвижда се направа на кърпежи с плътна асфалтобетонова смес и полагане на един пласт плътен асфалтобетон с дебелина мин. 6 см.

Нивелетата е проектирана в теоретичната ос, като се държи сметка и за нивото в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване и възможно най-малко количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана с прави и криви, съгласно техническите изисквания на ”Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии”. Нивелетата е съобразена с изискванията на Техническото задание за проектиране, като е осигурена еднопластова настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.

Радиусите на вертикалните криви и надлъжните наклони отговарят на Наредба №2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Търсен е компромис за осигуряване на правилна геометрична форма на пътната настилка и добро отводняване.

Проектната скорост  е  40 км/ч.

Изготвени са и са представени нивелетни решения в табличен вид.

Количествата на видовете работи са дадени във подробна и в количествена сметка на обекта.

За осигуряване на нивелетата в проектираните участъци е необходима следната технологична последователност на работа:

•	Технологично фрезоване на съществуващата асфалтова настилка за достигане на проектно ниво;

•	Направа на кърпежи с плътна асфалтобетонова смес;

•	Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А” с деб. мин. 6 см;

- Напречен профил.

Напречният профил на участъка е проектиран при спазване на изискванията на Наредба №2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Приетият напречен наклон на настилката в права е 2.5%. В крива напречният наклон е приет съобразно съществуващото застрояване и необходимото повърхностно  отводняване.

Съществуващите бордюри се запазват. Нивелетата е проектирана с минимални нивелетни разлики в ръбовете на настилката, с цел видимата част на бордюра да остане мин. 8 см. След възстановяването на липсващите бордюри, зад тях се попълва със земни маси.

- Настилка.

- Улична настилка

Предвидената рехабилитация на уличните участъци включва полагането на следните пластове:

-	износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А”  с дебелина мин. 6 см;

Площ на плътния асфалтобетон с дебелина 6 см. – 2361,42 м2.

Площ на плътния асфалтобетон с дебелина 5 см. – 325 м2.

Обща площ на плътния асфалтобетон – 2686,42 м2.

- Отводняване.

Отводняването на улицата е повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Направен е план за отводняване.

- Кръстовища.

Заустването на страничните асфалтови и трошенокаменни улици се изпълнява на дължина 5.00 м – с  плътен асфалтобетон с дебелина 5 см. За улици без настилка се изпълнява следната конструкция - трошенокаменна основа с дебелина 20 см и плътен асфалтобетон с дебелина 5 см.

| № | Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане | Мярка | Одобрено количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подобект: Улица „Кл. Ворошилов“ (ОК75-ОК74-OK8-OK84) в с.Ловско |  |  |
|  | Сметка №1 Земни работи |  |  |
| 1 | Студено фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м3 | 18.65 |
| 2 | Технологично фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 1700.70 |
| 3 | Изкоп в земни почви | м3 | 9.00 |
|  | Сметка №3 Асфалтови работи |  |  |
| 1 | Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 791.28 |
| 2 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 2361.42 |
| 3 | Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, включително всички свързани с това разходи | т | 450.45 |
|  | Сметка №2 Пътни работи |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи | м3 | 15.00 |
| 2 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи | м | 100.00 |
| 3 | Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи | м3 | 9.00 |
|  | Сметка №4 Организация на движението |  |  |
|  | хоризонтална маркировка |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 46.24 |
|  | вертикална сигнализация |  |  |
| 2 | Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи. | бр | 12.00 |
| 3 | Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи. | бр | 12.00 |
| 4 | Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ). | глоб. сума | 1.00 |

Подобект „Улица „Хр. Смирненски“ (ОК41-ОК52-OK139) и улица „Н. Хикмет“ (ОК139-ОК138-ОК34-ОК35) в с.Ловско“

1. Съществуващо положение

Разглежданият обект се явява улица от V-ти клас улична мрежа с локално движение.

Улицата е с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение.

Дължината на улицата е 307,00 м.

Теренът на улицата е равнинен.

В разглеждания участък е извършен оглед на място и се забелязва следното състояние:

Разглежданите участъци са от кръстовище с републикански път III-206 „Пороище–Студенец – Градина” до края на улиците „Хр.Смирненски“ и „Н.Хикмет“. Улиците са със съществуваща силно компрометирана асфалтова настилка и съществуващи бордюри (двустранно). По настилката се наблюдават множество деформации – основно дупки и мрежовидни пукнатини. На места липсват бордюри. Пътното платно на ул. „Хр.Смирненски“ е с широчина 5.00 м, а на ул. „Н.Хикмет“ -  6.00 м.

2. Проектно решение:

- Ситуационно и нивелетно решение.

Проектът се изготвя с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, съответстващи на улици V-ти клас, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, при условие за максимално придържане към съществуващия пътен участък.

Основните цели на разработката при спазване изискванията на техническото задание са да се даде решение за:

- реконструкция и рехабилитация на улична настилка;

- повърхностно отводняване;

- безопасност на движението.

На база направените измервания, трасето на улиците е геометрирано в ситуация и се запазва съществуващото им положение.

Ситуационно уличните участъци са геометрирани с прави и чупки, при условие за максимално придържане към съществуващото положение.

За геометриране на проектната ос е използвана програмата GIS EXPLORER.

Проектният габарит на настилката на ул. „Хр.Смирненски“ е 5.00 м, ограничена от съществуващи бордюри, а на ул. „Н.Хикмет“ е 6.00 м.

Предвиждат се следните видове строително-ремонтни дейности и за двете улици: технологично фрезоване на съществуващата асфалтова настилка за достигане на проектно ниво. Съществуващите бордюри се запазват. Където има единични липсващи бордюри, се предвижда полагането на нови такива. Предвижда се направа на кърпежи с плътна асфалтобетонова смес и полагане на един пласт плътен асфалтобетон с дебелина мин. 6 см.

Нивелетата е проектирана в теоретичната ос, като се държи сметка и за нивото в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване и възможно най-малко количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана с прави и криви, съгласно техническите изисквания на ”Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии”. Нивелетата е съобразена с изискванията на Техническото задание за проектиране, като е осигурена еднопластова настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.

Радиусите на вертикалните криви и надлъжните наклони отговарят на Наредба №2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Търсен е компромис за осигуряване на правилна геометрична форма на пътната настилка и добро отводняване.

Проектната скорост  е  40 км/ч.

Изготвени са и са представени нивелетни решения в табличен вид.

Количествата на видовете работи са дадени във подробна и в количествена сметка на обекта.

За осигуряване на нивелетата в проектираните участъци е необходима следната технологична последователност на работа:

•	Технологично фрезоване на съществуващата асфалтова настилка за достигане на проектно ниво;

•	Направа на кърпежи с плътна асфалтобетонова смес;

•	Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А” с деб. мин. 6 см;

- Напречен профил.

Напречният профил на участъка е проектиран при спазване на изискванията на Наредба №2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Приетият напречен наклон на настилката в права е 2.5%. В крива напречният наклон е приет съобразно съществуващото застрояване и необходимото повърхностно  отводняване.

Съществуващите бордюри се запазват. Нивелетата е проектирана с минимални нивелетни разлики в ръбовете на настилката, с цел видимата част на бордюра да остане мин. 8 см. След възстановяването на липсващите бордюри, зад тях се попълва със земни маси.

- Настилка.

- Улична настилка

Предвидената рехабилитация на уличните участъци включва полагането на следните пластове:

-	износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А”  с дебелина мин. 6 см;

Площ на плътния асфалтобетон с дебелина 6 см. – 1671,61 м2.

Площ на плътния асфалтобетон с дебелина 5 см. – 435 м2.

Обща площ на плътния асфалтобетон – 2106,61 м2.

- Отводняване.

Отводняването на улицата е повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Направен е план за отводняване.

- Кръстовища.

Заустването на страничните асфалтови и трошенокаменни улици се изпълнява на дължина 5.00 м – с  плътен асфалтобетон с дебелина 5 см. За улици без настилка се изпълнява следната конструкция - трошенокаменна основа с дебелина 20 см и плътен асфалтобетон с дебелина 5 см.

| № | Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане | Мярка | Одобрено количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подобект: Ул. „Хр. Смирненски“ (ОК41-ОК52-OK139) в с.Ловско |  |  |
|  | Сметка №1 Земни работи |  |  |
| 1 | Студено фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м3 | 6.62 |
| 2 | Технологично фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 702.70 |
|  | Сметка №3 Асфалтови работи |  |  |
| 1 | Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 345.49 |
| 2 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 827.43 |
| 3 | Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, включително всички свързани с това разходи | т | 165.52 |
|  | Сметка №2 Пътни работи |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи | м3 | 4.50 |
| 2 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи | м | 30.00 |
|  | Сметка №4 Организация на движението |  |  |
|  | хоризонтална маркировка |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 19.70 |
|  | вертикална сигнализация |  |  |
| 2 | Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи. | бр | 9.00 |
| 3 | Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи. | бр | 9.00 |
| 4 | Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ). | глоб. сума | 1.00 |
|  | Подобект: Ул. „Н. Хикмет“ (ОК139-ОК138-ОК34-ОК35) от пт 0 до пт В3 в с.Ловско |  |  |
|  | Сметка №1 Земни работи |  |  |
| 1 | Студено фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м3 | 6.75 |
| 2 | Технологично фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 698.60 |
|  | Сметка №3 Асфалтови работи |  |  |
| 1 | Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 423.83 |
| 2 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 844.18 |
| 3 | Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, включително всички свързани с това разходи | т | 175.57 |
|  | Сметка №2 Пътни работи |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи | м3 | 3.00 |
| 2 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи | м | 20.00 |
|  | Сметка №4 Организация на движението |  |  |
|  | хоризонтална маркировка |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 17.72 |
|  | вертикална сигнализация |  |  |
| 2 | Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи. | бр | 13.00 |
| 3 | Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи. | бр | 13.00 |
| 4 | Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ). | глоб. сума | 1.00 |

Подобект: „Улица "Петко Вълчев" (ОК 93-ОК 123-ОК 124-ОК 125- ОК 126-ОК 127) в с. Ловско“

1. Съществуващо положение

Разглежданият обект се явява улица от V-ти клас улична мрежа с локално движение.

Улицата е с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение.

Дължината на улицата е 586,50 м.

Теренът на улицата е равнинен до хълмист.

В разглеждания участък е извършен оглед на място и се забелязва следното състояние:

Разглежданият участък е от кръстовище с ул. „Пирин“, която се явява част от общински път RAZ 2085 „Крояч – Ловско“, до края на с. Ловско. Улицата е със съществуваща трошенокаменна настилка и съществуващи бордюри (двустранно). По участъка се наблюдават основно изравяния на трошенокаменната настилка от повърхностните води, натрупване на наноси край бордюр (двустранно) и на места остатъци от асфалтобетонова настилка, която ще се фрезова. Пътното платно е с широчина 6.00 м и 4.00 м.

2. Проектно решение:

- Ситуационно и нивелетно решение.

Проектът се изготвя с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, съответстващи на улици V-ти клас, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, при условие за максимално придържане към съществуващия пътен участък.

Основните цели на разработката при спазване изискванията на техническото задание са да се даде решение за:

- реконструкция и рехабилитация на улична настилка;

- повърхностно отводняване;

- безопасност на движението.

На база направените измервания, трасето на улицата е геометрирано в ситуация и се запазва съществуващото му положение.

Ситуационно уличните участъци са геометрирани с прави, 2 чупки и 1 хоризонтални криви, при условие за максимално придържане към съществуващото положение.

За геометриране на проектната ос е използвана програмата GIS EXPLORER.

Проектният габарит на настилката е 6.00 м. до пт 44 и 4.00 м. след пт 44, ограничени от съществуващи бордюри.

Предвижда се студено фрезоване на остатъчна асфалтова настилка и технологично подравняване на трошенокаменна настилка до достигане на проектно ниво /включително почистване на кал и наноси край бордюр/. Съществуващите бордюри се запазват. Където има единични липсващи бордюри, се предвижда полагането на нови такива. Предвижда се полагане на изравнителен трошен камък, фр. 0-40 мм., попълване на  изровени участъци с трошен камък и полагане на един пласт плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.

Нивелетата е проектирана в теоретичната ос, като се държи сметка и за нивото в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване и възможно най-малко количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана с прави и криви, съгласно техническите изисквания на ”Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии”. Нивелетата е съобразена с изискванията на Техническото задание за проектиране, като е осигурена еднопластова настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.

Радиусите на вертикалните криви и надлъжните наклони отговарят на Наредба №2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Търсен е компромис за осигуряване на правилна геометрична форма на пътната настилка и добро отводняване.

Проектната скорост  е  40 км/ч.

Изготвени са и са представени нивелетни решения в табличен вид.

Количествата на видовете работи са дадени във подробна и в количествена сметка на обекта.

За осигуряване на нивелетата в проектираните участъци е необходима следната технологична последователност на работа:

•	Предварителни ремонтни дейности – остатъчна асфалтобетонова настилка;

•	Технологично подравняване на трошенокаменна настилка до достигане на проектно ниво /включително почистване на кал и наноси край бордюр/;

•	Полагане на изравнителен пласт от трошен камък (фр.0-40мм) и попълване на изровени участъци с трошен  камък;

•	Полага се износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А” с деб. 6 см;

- Напречен профил.

Напречният профил на участъка е проектиран при спазване на изискванията на Наредба №2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Приетият напречен наклон на настилката в права е 2.5%. В крива напречният наклон е приет съобразно съществуващото застрояване и необходимото повърхностно  отводняване.

Съществуващите бордюри се запазват. Нивелетата е проектирана с минимални нивелетни разлики в ръбовете на настилката, с цел видимата част на бордюра да остане мин. 10 см. След възстановяването на липсващите бордюри, зад тях се попълва със земни маси.

- Настилка.

- Улична настилка

Предвидената рехабилитация на уличните участъци включва полагането на следните пластове:

-	изравнителен пласт от трошен камък, фр. 0-40 мм;

-	износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А”  с дебелина 6 см;

Площ на плътния асфалтобетон с дебелина 6 см. – 3277 м2.

Площ на плътния асфалтобетон с дебелина 5 см. – 187,5 м2.

Обща площ на плътния асфалтобетон – 3464,50 м2.

- Отводняване.

Отводняването на улицата е повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Направен е план за отводняване.

- Кръстовища.

Заустването на страничните улици се изпълнява на дължина 5.00 м. и се полага плътен асфалтобетон 5 см. Предвижда се заустване след КО с дължина 10.00 м. и плътен  асфалтобетон 5 см.

| № | Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане | Мярка | Одобрено количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подобект: Ул. "Петко Вълчев" (ОК 93-ОК 123-ОК 124-ОК 125- ОК 126-ОК 127) в с. Ловско |  |  |
|  | Сметка №1 Земни работи |  |  |
| 1 | Студено фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м3 | 26.22 |
| 2 | Технологично подравняване на настилката до достигане на проектно ниво /включително почистване на кал и наноси край бордюри/, включително всички съпътстващи разходи | м2 | 1608.80 |
|  | Сметка №3 Асфалтови работи |  |  |
| 1 | Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 3464.50 |
| 2 | Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, включително всички свързани с това разходи | т | 494.39 |
|  | Сметка №2 Пътни работи |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи | м3 | 15.00 |
| 2 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи | м | 100.00 |
| 3 | Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-40мм, включително всички съпътстващи разходи | м3 | 153.82 |
| 4 | Корекция на нивото на ревизионни шахти до нива на нивелета | м | 1.00 |
|  | Сметка №4 Организация на движението |  |  |
|  | хоризонтална маркировка |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 35.19 |
|  | вертикална сигнализация |  |  |
| 2 | Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи. | бр | 18.00 |
| 3 | Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи. | бр | 18.00 |
| 4 | Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ). | глоб. сума | 1.00 |

Пълно описание на предмета, на Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Лозница, община Лозница”

Обектите/строежите са ІV-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ – частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях и чл. 8, ал. 1, т.2 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.

За обектите има издадени разрешение за строеж:

Разрешение за строеж № 06 от 15.05.2018 г., от Главния архитект на община Лозница, въз основа на одобрен технически инвестиционен проект по части: „Пътна“, „Геодезия“, „ВОБД“, „Пожарна безопасност”.

Същите са неразделна част от настоящата документация. Предложенията в офертите следва да са съобразени с одобрената проектна документация.

Подобекти: „Улица "Ивайло" и улица "Хан Крум" - ОК 161 - ОК 181 /кръстовище с ул. "Дружба"/ в гр. Лозница“

1. Съществуващо положение

Разглежданият обект се явява улици от V-ти клас улична мрежа с локално движение.

Улиците са с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение.

Дължината на улиците е 502,33 м.

Теренът на улиците е хълмист – до планински.

В разглеждания участък е извършен оглед на място и се забелязва следното състояние:

-	Ул. "Ивайло" и ул. "Хан Крум" ОК 161 - ОК 181

/кръстовище с ул. "Дружба"/ в гр. Лозница

Разглежданият участък е от кръстовище с Път II-51 (Попово - Лозница) до кръстовище с ул. „Дружба“. Улиците са със съществуваща компрометирана асфалтова настилка със съществуващи бордюри (двустранно) в добро състояние. Наблюдават се само повърхностни разрушения. Пътното платно е с широчина от 5.00 до 7.00 м.

2. Проектно решение:

- Ситуационно и нивелетно решение.

Проектът се изготвя с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, съответстващи на улици V-ти клас, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, при условие за максимално придържане към съществуващия пътен участък.

Основните цели на разработката при спазване изискванията на техническото задание са да се даде решение за:

- Реконструкция и рехабилитация на улична настилка;

- повърхностно отводняване;

- безопасност на движението.

На база направените измервания, трасето на улиците е геометрирано в ситуация и се запазва съществуващото му положение. Запазва се съществуващият габарит от 5.00 до 7.00 м.

Ситуационно уличните участъци са геометрирани с прави, чупки и 2 хоризонтални криви с радиуси R=20 m, при условие за максимално придържане към съществуващото положение.

За геометриране на проектната ос е използвана програмата GIS EXPLORER.

Проектният габарит на настилката е ограничен от съществуващите бордюри.

Предвижда се студено фрезоване на асфалтова настилка за кърпежи,  технологично фрезоване за достигане на проектно ниво и полагане на един пласт плътен асфалтобетон с дебелина мин. 6 см. Съществуващите бордюри се запазват. Предвижда се възстановяване на липсващите бордюри с нови при началните 20 м. – двустранно.

Нивелетата е проектирана в теоретичната ос, като се държи сметка и за нивото в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване и възможно най-малко количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана с прави и криви, съгласно техническите изисквания на ” Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии”. Нивелетата е съобразена с изискванията на Техническото задание за проектиране, като е осигурена еднопластова настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.

Радиусите на вертикалните криви и надлъжните наклони отговарят на Наредба №2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Търсен е компромис за осигуряване на правилна геометрична форма на пътната настилка и добро отводняване.

Проектната скорост  е  40 км/ч.

Изготвени са и са представени нивелетни решения в табличен вид.

Количествата на видовете работи са дадени във подробна и в количествена сметка на обекта.

За осигуряване на нивелетата в проектираните участъци е необходима следната технологична последователност на работа:

Предварителни ремонтни дейности

Технологично фрезоване до достигане на проектно ниво;

полага се износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А”  с дебелина мин. 6 см;

- Напречен профил.

Напречният профил на участъка е проектиран при спазване на изискванията на Наредба №2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Приетият напречен наклон на настилката в права е 2.5%. В крива напречният е приет съобразно съществуващото застрояване и необходимото повърхностно  отводняване.

- Настилка.

- Улична настилка

Предвидената рехабилитация на уличните участъци с асфалтова настилка включва полагането на следните пластове:

-	износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А”  с дебелина мин. 6 см;

Площ на плътния асфалтобетон с дебелина 6 см. - 3078,37 м2.

Площ на плътния асфалтобетон с дебелина 5 см. – 1302,5 м2.

Обща площ на плътния асфалтобетон – 4380,87 м2.

/В общата площ не влизат площите за изравнителен пласт и кърпежи, които се изпълняват предварително/

- Отводняване.

Отводняването на улицата е повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Направен е план за отводняване.

- Кръстовища.

Заустването на страничните улици се изпълнява на дължина 5.00 м. и се полага плътен асфалтобетон 5 см.

| № | Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане | Мярка | Одобрено количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подобект: Ул. "Ивайло" /пт 0 - пт 38/ в гр. Лозница |  |  |
|  | Сметка №1 Земни работи |  |  |
| 1 | Студено фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м3 | 9.53 |
| 2 | Технологично фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 1682.80 |
| 3 | Изкоп в земни почви за направа на отводнителни съоръжения | м3 | 8.00 |
|  | Сметка №3 Асфалтови работи |  |  |
| 1 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 2909.35 |
| 2 | Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването мин. 6 см, включително всички свързани с това разходи | т | 451.68 |
|  | Сметка №2 Пътни работи |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи | м3 | 6.00 |
| 2 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи | м | 40.00 |
| 3 | Направа на окопен водосток Ф500 | м | 10.00 |
| 4 | Корекция на нивото на ревизионни шахти до нива на нивелета | м | 6.00 |
| 5 | Корекция на нивото на дъждоприемни шахти до нива на нивелета | м | 5.00 |
| 6 | Корекция на нивото на спирателни кранове до нива на нивелета | м | 1.00 |
|  | Сметка №4 Организация на движението |  |  |
|  | хоризонтална маркировка |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 34.95 |
|  | вертикална сигнализация |  |  |
| 2 | Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи. | бр | 18.00 |
| 3 | Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи. | бр | 18.00 |
| 4 | Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ). | глоб. сума | 1.00 |
|  | Подобект: ул. "Хан Крум" /пт 38 -пт 51/ в гр. Лозница |  |  |
|  | Сметка №1 Земни работи |  |  |
| 1 | Студено фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м3 | 33.18 |
| 2 | Технологично фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 496.30 |
|  | Сметка №3 Асфалтови работи |  |  |
| 1 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 2539.27 |
| 2 | Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването мин. 6 см, включително всички свързани с това разходи | т | 318.57 |
|  | Сметка №2 Пътни работи |  |  |
| 4 | Корекция на нивото на ревизионни шахти до нива на нивелета | м | 9.00 |
| 5 | Корекция на нивото на дъждоприемни шахти до нива на нивелета | м | 4.00 |
|  | Сметка №4 Организация на движението |  |  |
|  | хоризонтална маркировка |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 63.43 |
|  | вертикална сигнализация |  |  |
| 2 | Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи. | бр | 8.00 |
| 3 | Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи. | бр | 8.00 |
| 4 | Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ). | глоб. сума | 1.00 |

Пълно описание на предмета, на Обособена позиция №3: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Манастирско, община Лозница”

Обектите/строежите са ІV-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ – частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях и чл. 8, ал. 1, т.2 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.

За обектите има издадени разрешение за строеж:

Разрешение за строеж № 06 от 15.05.2018 г., от Главния архитект на община Лозница, въз основа на одобрен технически инвестиционен проект по части: „Пътна“, „Геодезия“, „ВОБД“, „Пожарна безопасност”.

Същите са неразделна част от настоящата документация. Предложенията в офертите следва да са съобразени с одобрената проектна документация.

Подобекти: „Улица "П. Пенев" ОК 41-ОК 39-ОК 32 и улица "Бели Лом" ОК 32-ОК 31 в с. Манастирско“

1. Съществуващо положение

Разглежданият обект се явява улици от V-ти клас улична мрежа с локално движение.

Улиците са с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение.

Дължината на улиците е 272,68 м.

Теренът на улицата е хълмист до планински.

В разглеждания участък е извършен оглед на място и се забелязва следното състояние:

Разглежданият участък е от триклонно кръстовище с ул. „Бузлуджа“ и ул. „Н.Вапцаров“ стигащ до кръстовище с път II-49 (Разград - Търговище).

До пт 19 улицата (ул. „Пеньо Пенев“) е с трошенокаменна настилка, без съществуващи бордюри. По трошенокаменния участък се наблюдават основно деформации и изравяния от повърхностните води. Пътното платно е с широчина 4,50 м.

От пт 19 до пт 28 улицата (ул. „Бели Лом“) е със силно компрометирана асфалтова настилка,  с ширина 3,50 м., без съществуващи бордюри. В този участък по настилката се наблюдават слягания и участъци с липсваща асфалтова настилка, стигащи до трошенокаменна.

2. Проектно решение:

- Ситуационно и нивелетно решение.

Проектът се изготвя с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, съответстващи на улици V-ти клас, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, при условие за максимално придържане към съществуващия пътен участък.

Основните цели на разработката при спазване изискванията на техническото задание са да се даде решение за:

- Реконструкция и рехабилитация на улична настилка;

- повърхностно отводняване;

- безопасност на движението.

На база направените измервания, трасето на улицата е геометрирано в ситуация и се запазва съществуващото му положение.

Ситуационно уличните участъци са геометрирани с прави, 2 чупки и 2 хоризонтална крива, при условие за максимално придържане към съществуващото положение.

За геометриране на проектната ос е използвана програмата GIS EXPLORER.

Проектният габарит на настилката е от 3.50 до 4.50 м., без бордюри.

До пт 19 се предвижда профилиране на трошенокаменна настилка, изравнителен трошен камък (фр. 0-40 мм.) за достигане на проектно ниво и полагане на един пласт плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.

След пт 19 се предвижда студено фрезоване на компрометиран асфалтов пласт и замяната  му с трошен  камък, изравнителен трошен камък (фр. 0-40 мм.) за достигане на проектно ниво и полагане на един пласт плътен асфалтобетон с дебелина 6 см. Полагат се нови /понижени/ бордюри - двустранно заради близостта на имотите от двете страни на разглеждания участък и предпазването им от повърхностните води, които надлъжно ще се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Нивелетата е проектирана в теоретичната ос, като се държи сметка и за нивото в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване и възможно най-малко количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана с прави и криви, съгласно техническите изисквания на ”Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии”. Нивелетата е съобразена с изискванията на Техническото задание за проектиране, като е осигурена еднопластова настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.

Радиусите на вертикалните криви и надлъжните наклони отговарят на Наредба №2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Търсен е компромис за осигуряване на правилна геометрична форма на пътната настилка и добро отводняване.

Проектната скорост  е  40 км/ч.

Изготвени са и са представени нивелетни решения в табличен вид.

Количествата на видовете работи са дадени във подробна и в количествена сметка на обекта.

За осигуряване на нивелетата в проектираните участъци е необходима следната технологична последователност на работа:

•	Предварителни ремонтни дейности;

•	Изкоп на неподходящ повърхн. пласт за заустване на стран. ул.;

•	Профилиране на трошенокаменна настилка;

•	Полагане на нови /понижени/ бордюри 15/25/50 см (двустранно);

•	Попълване зад бордюри с подходящ материал (земни маси);

•	Полагане на изравнителен пласт от трошен камък (фр.0-40мм);

•	Полага се износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А”  с дебелина  6 см;

- Напречен профил.

Напречният профил на участъка е проектиран при спазване на изискванията на Наредба №2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Приетият напречен наклон на настилката в права е 2.5%. В крива напречният наклон е приет съобразно съществуващото застрояване и необходимото повърхностно  отводняване.

Предвижда се полагане на нови бордюри с понижена регула. Височината им е 5 см над настилката,  с оглед доброто отводняване. След полагането  на  новите бордюри, зад тях се попълва със земни маси.

- Настилка.

- Улична настилка

Предвидената рехабилитация на уличните участъци с асфалтова настилка включва полагането на следните пластове:

-	изравнителен пласт от трошен камък, фр. 0-40 мм;

-	износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А”  с дебелина 6 см;

Площ на плътния асфалтобетон с дебелина 6 см. – 1135,34 м2.

Площ на плътния асфалтобетон с дебелина 5 см. – 220 м2.

Обща площ на плътния асфалтобетон – 1355,34 м2.

- Отводняване.

Отводняването на улицата е повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Направен е план за отводняване.

- Кръстовища.

Заустването на страничните улици се изпълнява с дължина 5.00 м. и широчина,  отговаряща на съществуващата:

•	трошенокаменни улици - с плътен асфалтобетон с дебелина 5 см, а при необходимост се допълва с трошен камък.

•	улици без настилка – попълване с трошен  камък и плътен асфалтобетон с дебелина 5 см.

| № | Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане | Мярка | Одобрено количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подобект: Ул. "П. Пенев" ОК 41-ОК 39-ОК 32 /пт 0 - пт 19/ в с. Манастирско |  |  |
|  | Сметка №1 Земни работи |  |  |
| 1 | Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 3.00 |
|  | Сметка №3 Асфалтови работи |  |  |
| 1 | Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 1020.71 |
| 2 | Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, включително всички свързани с това разходи | т | 142.78 |
|  | Сметка №2 Пътни работи |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи | м3 | 57.00 |
| 2 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 /понижени/, включително всички свързани с това разходи | м | 380.00 |
| 3 | Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-40мм, включително всички съпътстващи разходи | м3 | 92.25 |
| 4 | Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 845.71 |
|  | Сметка №4 Организация на движението |  |  |
|  | хоризонтална маркировка |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 12.94 |
|  | вертикална сигнализация |  |  |
| 2 | Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи. | бр | 8.00 |
| 3 | Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи. | бр | 8.00 |
| 4 | Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ). | глоб. сума | 1.00 |
|  | Подобект: Ул. "Бели Лом" ОК 32-ОК 31 /пт 19 - пт 28/ в с. Манастирско |  |  |
|  | Сметка №1 Земни работи |  |  |
| 1 | Студено фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м3 | 11.59 |
|  | Сметка №3 Асфалтови работи |  |  |
| 1 | Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 334.63 |
| 2 | Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, включително всички свързани с това разходи | т | 47.11 |
|  | Сметка №2 Пътни работи |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи | м3 | 27 |
| 2 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 /понижени/, включително всички свързани с това разходи | м | 180 |
| 3 | Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-40мм, включително всички съпътстващи разходи | м3 | 30.89 |
| 4 | Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 289.63 |
|  | Сметка №4 Организация на движението |  |  |
|  | хоризонтална маркировка |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 17.94 |
|  | вертикална сигнализация |  |  |
| 2 | Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи. | бр | 4 |
| 3 | Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи. | бр | 4 |
| 4 | Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ). | глоб. сума | 1.00 |

Пълно описание на предмета, на Обособена позиция №4: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Чудомир, община Лозница”

Обектите/строежите са ІV-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ – частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях и чл. 8, ал. 1, т.2 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.

За обектите има издадени разрешение за строеж:

Разрешение за строеж № 06 от 15.05.2018 г., от Главния архитект на община Лозница, въз основа на одобрен технически инвестиционен проект по части: „Пътна“, „Геодезия“, „ВОБД“, „Пожарна безопасност”.

Същите са неразделна част от настоящата документация. Предложенията в офертите следва да са съобразени с одобрената проектна документация.

Подобект: „Улица „Тодор Каблешков“ (ОК23-ОК21-OK20-OK19-OK18) в с.Чудомир“

1. Съществуващо положение

Разглежданият обект се явява улица от V-ти клас улична мрежа с локално движение.

Улицата е с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение.

Дължината на улицата е 576,73 м.

Теренът на улицата е равнинен.

В разглеждания участък е извършен оглед на място и се забелязва следното състояние:

Разглежданият участък е от кръстовище с път II-51 „Попово – Лозница“ до края на с. Чудомир. Улицата е със съществуваща компрометирана асфалтова настилка и съществуващи бордюри (двустранно) до пт СК2, от пт СК2 до пт 38 няма бордюри. След пт 38 улицата е с трошенокаменна настилка. По асфалтовия участък се наблюдават повърхностни разрушения – основно дупки, а по трошенокаменния участък – основно деформации и изравяния от повърхностните води. Пътното платно е с широчина 6.00 м в асфалтовия участък и 3.50 м в трошенокаменния участък.

2. Проектно решение:

- Ситуационно и нивелетно решение.

Проектът се изготвя с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, съответстващи на улици V-ти клас, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, при условие за максимално придържане към съществуващия пътен участък.

Основните цели на разработката при спазване изискванията на техническото задание са да се даде решение за:

- реконструкция и рехабилитация на улична настилка;

- повърхностно отводняване;

- безопасност на движението.

На база направените измервания, трасето на улицата е геометрирано в ситуация и се запазва съществуващото му положение.

Ситуационно уличните участъци са геометрирани с прави, 2 чупки и 3 хоризонтални криви, при условие за максимално придържане към съществуващото положение.

За геометриране на проектната ос е използвана програмата GIS EXPLORER.

Проектният габарит на настилката е 6.00 м от пт 0 до пт СК2, ограничен от съществуващи бордюри, 6.00 м от пт СК2 до пт 38 и 3.50 м от пт 38 до пт 58.

От пт 0 до пт 38 се предвижда студено фрезоване на асфалтова настилка за кърпежи, технологично фрезоване за достигане на проектно ниво и полагане на един пласт плътен асфалтобетон с дебелина мин. 6 см. В участъка от пт 0 до пт СК2 съществуващите бордюри се запазват. Където има единични липсващи бордюри, се предвижда полагането на нови такива. От пт 38 до пт 58 се предвижда профилиране на трошения камък, полагане на изравнителен трошен камък, фр. 0-63 мм, и един пласт плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.

Нивелетата е проектирана в теоретичната ос, като се държи сметка и за нивото в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване и възможно най-малко количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана с прави и криви, съгласно техническите изисквания на ”Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии”. Нивелетата е съобразена с изискванията на Техническото задание за проектиране, като е осигурена еднопластова настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.

Радиусите на вертикалните криви и надлъжните наклони отговарят на Наредба №2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Търсен е компромис за осигуряване на правилна геометрична форма на пътната настилка и добро отводняване.

Проектната скорост  е  40 км/ч.

Изготвени са и са представени нивелетни решения в табличен вид.

Количествата на видовете работи са дадени във подробна и в количествена сметка на обекта.

За осигуряване на нивелетата в проектираните участъци е необходима следната технологична последователност на работа:

от пт 0 до пт 38

•	Предварителни ремонтни дейности – кърпежи;

•	Технологично /нивелетно/ фрезоване до достигане на проектно ниво;

•	Полага се износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А”  с дебелина мин. 6 см;

от пт 38 до пт 58

•	Профилиране на трошенокаменна настилка

•	Полагане на изравнителен трошен камък;

•	Полага се износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А”  с дебелина  6 см;

- Напречен профил.

Напречният профил на участъка е проектиран при спазване на изискванията на Наредба №2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Приетият напречен наклон на настилката в права е 2.5%. В крива напречният е приет съобразно съществуващото застрояване и необходимото повърхностно  отводняване.

Съществуващите бордюри се запазват. Нивелетата е проектирана с минимални нивелетни разлики в ръбовете на настилката, с цел видимата част на бордюра да остане мин. 10 см. След възстановяването на липсващите бордюри, зад тях се попълва със земни маси.

След пт СК2 се предвижда направа на земни банкети.

- Настилка.

- Улична настилка

Предвидената рехабилитация на уличните участъци с асфалтова настилка включва полагането на следните пластове:

от пт 0 до пт 38

-	износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А”  с дебелина мин. 6 см;

от пт 38 до пт 58

-	изравнителен пласт от трошен камък, фр. 0-63 мм;

-	износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А”  с дебелина 6 см;

Площ на плътния асфалтобетон с дебелина 6 см. – 2963,81 м2.

Площ на плътния асфалтобетон с дебелина 5 см. – 282,5 м2.

Обща площ на плътния асфалтобетон – 3246,31 м2.

/В общата площ не влизат площите за изравнителен пласт и кърпежи, които се изпълняват предварително/

- Отводняване.

Отводняването на улицата е повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Направен е план за отводняване.

- Кръстовища.

Заустването на страничните улици се изпълнява на дължина 5.00 м. и се полага плътен асфалтобетон 5 см. При по-големи нивелетни разлики, преди полагане на плътния асфалтобетон, се допълва с трошен камък.

Строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка обхващат следното изпълнение:

| № | Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане | Мярка | Одобрено количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подобект: Улица "Тодор Каблешков" (ОК23-ОК21-OK20-OK19-OK18) в с.Чудомир |  |  |
|  | Сметка №1 Земни работи |  |  |
| 1 | Студено фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м3 | 13.62 |
| 2 | Технологично фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 850.10 |
|  | Сметка №3 Асфалтови работи |  |  |
| 2 | Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 3586.88 |
| 3 | Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването мин. 6 см, включително всички свързани с това разходи | т | 683.22 |
|  | Сметка №2 Пътни работи |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи | м3 | 4.50 |
| 2 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи | м | 30.00 |
| 3 | Направа на земни банкети, включително всички свързани с това разходи | м3 | 106.80 |
| 4 | Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи | м3 | 94.00 |
| 5 | Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 693.37 |
| 6 | Корекция на нивото на спирателни кранове до нива на нивелета | м | 1.00 |
|  | Сметка №4 Организация на движението |  |  |
|  | хоризонтална маркировка |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 153.80 |
|  | вертикална сигнализация |  |  |
| 2 | Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи. | бр | 18.00 |
| 3 | Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи. | бр | 18.00 |
| 4 | Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ). | глоб. сума | 1.00 |

# III. НОРМАТИВНА БАЗА

При изпълнение на договорите трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):

- Закона за устройство на територията;

- Наредба 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

- Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба №3/16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване на СМР;

- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба №4 от 1 юли 2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.)

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)

- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.)

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Наредба №4/21.05.2001г за обхвата и съоръжението на инвестиционните проекти;

- Наредба №2/22.03.2004г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи;

- Наредба №2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

- Наредба №18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

- Наредба №3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

- Техническа спецификация на АПИ, както и всички други действащи закони, наредби, правилници, инструкции, ръководства и технически разпореждания в областта на пътищата, съоръженията и техническата инфраструктура, отнасящи се до проекта

- Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020;

# IV. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Място за изпълнение на поръчката/обособените позиции е територията на:

- За Обособена позиция №1: с. Ловско, община Лозница, област Разград;

- За Обособена позиция №2: гр. Лозница, община Лозница, област Разград;

- За Обособена позиция №3: с. Манастирско, община Лозница, област Разград;

- За Обособена позиция №4: с. Чудомир, община Лозница, област Разград.

Срок за изпълнение на обществената поръчка

Договорите, сключени в резултат на тази процедура, влизат в сила от датата на подписването им и приключват с извършване на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат или от извършването на последното дължимо плащане - плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпи последно, но не повече от 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ.

- Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ловско, община Лозница”:

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на участника в съответствие с Линейния – календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в календарни дни, но не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

- Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Лозница, община Лозница”:

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на участника в съответствие с Линейния – календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в календарни дни, но не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

- Обособена позиция №3: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Манастирско, община Лозница”:

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на участника в съответствие с Линейния – календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в календарни дни, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

- Обособена позиция №4: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Чудомир, община Лозница”:

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на участника в съответствие с Линейния – календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в календарни дни, но не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

# V. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  - 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Участниците в настоящата процедура следва да имат предвид следното:

- Въвеждането в експлоатация на обектите ще се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категорията на обекта, определена в Разрешението за строеж и съобразно Наредба № 1/30.07.2003 г. за Номенклатурата на видовете строежи.

- Въвеждането на обектите в експлоатация става след представяне на окончателен доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ и всички придружаващи го документи.

- За обектите ще бъде възложено упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ.

  - 2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

За успешната реализация на обектите следва да се спазят следните условия:

- Участниците да са извършили допълнителни проучвания с оглед установяване на реалната ситуация и условия за строителна дейност;

- Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Строителния надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта.

- Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници - Строителен надзор, Авторски надзор, Възложител и експерти от управлението на проекта.

- В строежа да се влагат само строителни материали изделия, продукти и други, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г. и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

- При изпълнение на строително - монтажните работи трябва да се влагат строителни материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както при спазване и при спазване на технологичните изисквания за влагането им, които отговарят на предписанията на инвестиционния проект, изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата нормативна уредба, които са предварително съгласувани и одобрени от авторския надзор, строителния надзор и Възложителя.

- Всички влагани при извършването на СМР строителни материали, изделия, продукти и други трябва да отговарят на БДС, EN или, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Обемът на възлагания строеж като цяло и отделните СМР следва да се изпълнят при точно спазване на строителните книжа за обекта, заложените количества по видовете дейности в сметната документация към отделните части на одобрения технически инвестиционен проект и тяхното остойностяване в офертата на участника, избран за изпълнител – както за единичните цени по позиции, така и относно общата цена за изпълнението съгласно количествено-стойностните сметки.

- Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г.).

- Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

- Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.

- Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

- При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

- Да се изградят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по време на строителството/ чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ.

- Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички организационни форми от управлението на проекта за целия период, като изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за тяхното изпълнение.

- Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

- При констатирани несъответствия между инвестиционният проект, документацията за участие, Техническата спецификация и Нормативната база да се да се търси представител на Авторския надзор и на Възложителя.

- В случай на установена в хода на работата необходимост от съществени отклонения от одобрения технически инвестиционен проект или при настъпване на обстоятелства, водещи до невъзможност да се спазят проектните или авторските предписания, Изпълнителят своевременно писмено уведомява възложителя и лицата, изпълняващи авторски и строителен надзор, за преценка и предприемане изискуемите процедурни действия по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ, като не пристъпва към осъществяване на непредписани по този ред СМР в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права. След произнасяне по компетентност на отделните участници в инвестиционния процес, Възложителят взема решение по целесъобразност за предприемане на действия по чл. 175, ал.2 или по чл. 154, ал.5 при строго спазване на съответните разпоредби, както следва:

- Не се допускат съществени отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 6 (т. 2 е неприложима) от ЗУТ, които:

- нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП);

- са несъвместими с предназначението на територията;

- нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания, нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекта, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ;

- Съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ се допускат само по искане на Възложителя, въз основа на одобрените промени в техническите инвестиционни проекти със заповед на одобряващия орган за допълване на издаденото разрешение за строеж;

- Несъществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 3 от ЗУТ се допускат след съгласуване с проектант на обекта и с одобрение на Възложителя.

Всички промени и отклонения не попадащи в гореописаните хипотези ще се считат за нарушение от страна на строителя и са за негова сметка.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ

  - МАТЕРИАЛИ – ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в техническата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти.

При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.

Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи и съоръжения, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на проекта, предписанията на тази спецификация и нормативните изисквания.

Качеството на материалите, уплътнението на пластовете и на окончателната повърхност, се доказва със съответните лабораторни протоколи от акредитирана строителна лаборатория, сертификати и декларации за съответствие на влаганите материали.

### Трошенокаменна настилка, фракция 0-40мм и 0-63мм

БДС 173:1987 - Камък естествен за пътно строителство. Методи за изпитване или еквивалент

Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали.

Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат: трошен камък с непрекъсната зърнометрия.

Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали.

Изпълнителят трябва да изследва и да избере източник на материал, който да използва за направа на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества.

За изграждане на основни пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества трябва да се използва следното оборудване:

1) автосамосвали за доставка на материала.

2) автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 кW.

3) вибрационен самоходен валяк с тегло не по-малко от 7 t.

4) автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност.

5) тежък статичен валяк, с тегло не по-малко от 11 t, като теглото на използваните валяци се определя в зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на материала, който ще се използва.

Изпълнението на основния пласт започва след приемането на земното легло на настилката и доказване, че същото отговаря на необходимите изисквания.

Материалът за основен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху предварително уплътненото и загладено земно легло, след което се разстила и профилира равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването на основния пласт се извършва с пневмоколесни или самоходни валяци с гладки бандажи при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, равна  на  95 % от максималната суха плътност, определена чрез уплътняване по модифициран Проктор.

По време на изпълнението  се контролира качеството на материала, като се изпитва най- малко една проба на всеки 100 m3, вложен и уплътнен материал, както и широчината, дебелината, нивото, равността, напречния наклон и плътността на пласта. При установяване на отклонения, се правят своевременно съответните поправки, са сметка на Изпълнителя.

Свойствата на материалите трябва да се проверяват преди използването им за изпълнение на строителните работи.

  - Битумни разливи

БДС 3942:1982 - Битуми нефтени вискозни за пътно строителство. Технически изисквания или еквивалент

За първи битумен разлив - разреденият битум използван в асфалтовите работи, трябва да бъде главно МС-70, средно изпаряващ се.

За втори битумен разлив - битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде CSS 1h  катионна битумна емулсия или SS 1h анионна битумна емулсия.

    - Първи битумен разлив

Разреденият битум трябва да бъде тип МС-70, средно изпаряващ се Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2.

Първият разлив не трябва да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5⁰С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

Работната температура, при  която се полага разредения битум МС-70, трябва да бъде от 60⁰С до 85⁰С.

Оборудването, използвано от Изпълнителя трябва да включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията на за вида СМР, а също така, механична четка и компресор.

Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен материал, прах и други свободни материали, трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. След приемане на повърхността от Проектант и Строителен надзор, се полага битумния разлив.

Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места!

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.

Първият разлив обикновено се прилага върху 1/3 или 1/2 от широчина

та на пътя на две или повече ленти, леко застъпване на битумния материал ще има по дължина на прилежащия край на лентите.

Битумният материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработваната повърхност, като особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. В случай на излишно количество битумен материал, то същия трябва да бъде премахнат от повърхността.

След нанасяне на битумния разлив върху повърхността, докато той проникне и изсъхне, не се разрешава движение и забраната може да се вдигне след преценка на Проектанта и/или СН. Ако се налага да се допусне движение преди необходимото за изсъхване време, но не по-рано от 24 h след нанасянето на битумния материал, то трябва да се положи покриващ материал (пясък), и движението на превозните средства да бъде разрешено по така обработените ленти.

    - Втори битумен разлив

Битумната емулсия трябва да бъде бавно-разпадаща се, катионна тип CSS -1h или  анионна SS-1h. Одобрената емулсия трябва да бъде разредена с приблизително равно количество вода и напълно хомогенизирана. Разредената емулсия трябва да бъде положена в количество от 0,25 до 0,70 kg/м2.

Битумния разлив не трябва да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5⁰С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

Работната температура, при която се полага разредената битумна емулсия, трябва бъде от 10⁰С до 60⁰С.

Оборудването, използвано от Изпълнителя, включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията за вида СМР, а също така, механична четка и компресор.

Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива трябва да бъде почистена с механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха, калта, замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи петна, налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всичкия излишен битумен материал, трябва да бъдат коригирани и приведени в съответствие с изискванията. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с втория битумен разлив.

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.

След полагането, повърхността трябва да бъде оставена да изсъхне до момента, в който ще бъде в по-добро състояние за връзка със следващия пласт. Втория битумен разлив трябва да бъде положен толкова време преди полагането на следващия асфалтов пласт, колкото е необходимо да се получи добро слепване. Изпълнителят трябва да предпазва втория битумен разлив от повреди, докато следващият пласт се полага.

Ако е неизбежна повредата на втория битумен разлив от дъжд или прах, то след като изсъхне повърхността се почиства и механична четка или компресор и ако се изисква се полага следващ лек втори разлив. Няма да бъде направено допълнително заплащане за тази работа.

  - Основни пластове - асфалтобетон

БДС EN 13108:2006 - Асфалтови смеси. Изисквания за материалите.

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

Участъкът, който ще бъде асфалтиран, трябва да има напречен и надлъжен профил, и наклони, съгласно проекта и преди началото на асфалтовите работи, повърхността да бъде в съответствие с изискванията.

Всички отвори или конструкции на пътя за вода, дренажи и други уточнени отводнителни средства, трябва да бъдат изградени и тяхното положение и ниво определено, преди началото на полагането.

Оборудването за полагане на асфалтовите смеси, трябва да бъде в съответствие с изпълнението на вида СМР. Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи. Ако положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена.

Сместа, трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните и напречни фуги.

Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина няколкократно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. (независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със спецификацията. Полагането няма да започне отново, докато полагането не продължи без прекъсвания и докато не са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната площадка.

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости). За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на спецификацията, достигане на показателите отразени в проекта и нормативните изисквания.

Конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт.

Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 m по дължина на трасето. Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 200 mm в ширина.

Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина и това трябва да бъде правено при специално разрешение от Проектанта и/или СН.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност.

Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда, с дължина 9 m или с предварително опъната и нивелирана стоманена корда.

Оборудването използвано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на изискванията за този вид СМР. Поне три валяка ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и два бандажни валяка. Допълнителни валяци могат да се използват от Изпълнителя толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валяците трябва да бъде непрекъсната и ефективна.

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.

Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт.

Завършеният пласт трябва да отговаря на конструктивните допуски дадени по-долу.

Участък, който не отговаря на изискванията трябва да бъде ремонтиран, съобразно изискванията. Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и преди крайното приемане на обекта.

Минималната степен на уплътняване на различните видове асфалтови смеси, изразена в %, е както следва:

| В и д н а с м е с и т е | Вид пласт | Степен на уплътняване не по-малка от, % |
| --- | --- | --- |
| Плътен асфалтобетон тип А | Износващ пласт | 98 |

  - Транспортиране на асфалтови смеси

Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси.

Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина, докато Възложителя не одобри използването на изкуствена светлина.

Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници  14⁰С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията.

  - Товарене, разтоварване и складиране на инертни материали

Процедурите при складиране не трябва да влошават качеството на складирания материал, както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или купчината.

Материалът трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност, като купчините трябва да са не по-високи от 5 m.

Използваните материали трябва да отговарят на всички изисквания за качество.

Материалите трябва да бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. Материалите, одобрени и приети преди съхраняването и транспортирането, могат да бъдат проверени и изпитани преди използването им. Достъпът до депата трябва да бъде лесен за проверка и контрол на складираните материали. Преди окончателно приемане работата на Изпълнителя, всички складови площадки трябва да бъдат възстановени в техния първоначален вид за негова сметка.

При транспортиране и складиране на минералните материали трябва да се избегне разслояването и замърсяването им. Не се допуска при съхраняване на материалите в депата смесване на материали, различаващи се по генетичен произход и физико-механични показатели. Когато доставката се извършва с камиони, материалите се разтоварват така, че да се оформи един пласт. Трактори и товарачни машини трябва да се използват само за изравняване на депонирания материал, без да се допуска разместването на отделните доставки.

# Бетонни бордюри

# БДС EN 1340:2005/AC:2006 - Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване или еквивалент

# Предвижда се пълна подмяна на съществуващите бетонови пътни бордюри с нови с размери 15/25/50 см и монтаж на нови, където няма.

# Повърхността на бордюрите, вертикалните ръбове на изпълнени пластове и всички елементи, които имат контакт с асфалтовите смеси, трябва да бъдат покрити равномерно с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена, водонепропусклива фуга.

  - Пътна маркировка и вертикална сигнализация

    - Пътна маркировка

Боята за  пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията на:

БДС EN 1871:2004 - Материали за пътна маркировка. Физични характеристики или еквивалент

БДС EN 12802:2004 - Материали за пътна маркировка. Лабораторни методи за идентификация или еквивалент

БДС EN 1436:2007+A1:2009 - Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики на пътната маркировка или еквивалент

БДС 14120-77 /Изменение 1:2003 - Покрития лаковобояджийски. Изпитване на изтриваемост или еквивалент

Боята за пътна маркировка трябва да бъде подготвена за работа съгласно изискванията и инструкциите на производителя.

Не се допуска използването на боя, която е образувала трудно разбъркващи се утайки и кожи по повърхността.

За осигуряването на по-добра видимост на пътната маркировка през тъмната част на денонощието да се използват стъклени перли. Стъклените перли могат да бъдат предварително поставени в материала или да бъдат разпръснати върху маркираната повърхност  веднага след нанасяне на боята или пластика.

Съхливостта на боята  при 20⁰С до степен 5, трябва да бъде не повече от 20 min.

Предварително формуваните термопластични материали за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1790-2004 или еквивалентен.

Техническите качества на пластиците и на рефлектиращи кабари се доказват с  представените сертификати за качество от лицензирани фирми-производителки.

Полагането на пътната маркировка трябва да се извърши при спазване на инструкциите на производителя на използвания материал.

Осевата линия, линиите на лентите за движение и крайните линии трябва да бъдат положени с помощта на маркировъчни машини, а другата маркировка - с помощта на шаблони.

Изпълнението на светлоотразителна пътна маркировка с разделено полагане на боята и стъклените перли трябва да се извършва с помощта на маркировъчна машина, снабдена с устройство за автоматично дозиране и разпръскване на стъклените перли.

Боята за пътна маркировка трябва да се полага с дебелина  от 0,6 до 0,8 mm.

    - Вертикална сигнализация

Пътните знаци трябва да отговарят на изискванията на:

БДС 1517:2006 - Пътни знаци. Размери и шрифт или еквивалент

Изпълнението на сигнализацията на пътищата с пътни знаци трябва да се извърши при строго спазване на проекта.

Детайлите на всички от пътни знаци трябва да бъдат одобрени от Строителния надзор преди производството им.

Единичните стълбове за пътни знаци се монтират в кръгла дупка с размер 300 mm, запълнена с бетон с клас по якост на натиск В15 на дълбочина не по-малка от 150 mm под терена.

Стълбовете, на които ще се монтират пътните знаци и табели, трябва да бъдат поставени отвесно, добре укрепени най-малко 72 часа след изливането на бетона. Обратната засипка трябва да се извърши не по рано от 48 часа след бетонирането. Тези периоди могат да бъдат променяни по преценка и одобрение на Проектанта и Строителния надзор.

При монтиране на знаци и табели на два стълба, разстоянието от края на знака или табелата до оста на стълба трябва да бъде 300 mm.

Стълбчета, портални рамки и конзоли, и скрепителни елементи за пътните знаци трябва да бъдат изработени от стомана S 235 JR или с по-добро качество в съответствие с БДС EN 10025-2005 или еквивалентен.

Всички стоманени части трябва да са защитени срещу корозия чрез PVC-покритие с дебелина не по-малка от 0,04 mm или с два пласта грунд и два пласта сива боя.

Дебелината на ламарината – стоманена или алуминиева, пластмасова или стъклопласт трябва да бъде:

При размер на знака по-малък от 1000 mm

Стоманена ламарина – не по-малко от 1,5 mm

Ламарина от алуминиева сплав – не по-малко от 2,0 mm

Пластмаса – не по-малко от 5,0 mm

При максимален размер на знака по-голям от 1000 mm

Стоманена ламарина – не по-малко от 2,5 mm

Ламарина от алуминиева сплав – не по-малко от 2,5 mm

Пластмаси – не по-малко от 8,0 mm

Материалите за пътни знаци трябва да бъдат придружени от сертификат за качество, съгласувани по установен ред. Размерите на знаците и табелите не трябва да се различават с повече от 2% от нормираните в БДС 1517:2006 или еквивалентен.

Гаранционният срок трябва да бъде най-малко две години.

  - МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ – ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Изпълнителят трябва да използва за извършване на земните работи такива земекопни, разстилачни и уплътняващи машини (багери, скрепери, булдозери, товарачни машини, грейдери, валяци и др.) и оборудване, и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване и влагане.

  - ИЗПИТВАНЕ

За доказване на техническите характеристики и експлоатационните качества, е необходимо да се представят протоколи за изпитване на всички положени пластове от конструкцията на пътя, от лицензирана строителна лаборатория, както и сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, вложени за изпълнението на обекта.

Необходимите видове проби за изпитване са:

- Проби за уплътняване на земното легло /дъно изкоп/ (ако се извършва).

- Проби за уплътняване на обратна засипка /трошен камък, земни почви/(ако се извършва).

- Проби за уплътняване на трошено-каменна настилка под асфалт.

- Проби за уплътняване на неплътен асфалтобетон.

- Проби за уплътняване на плътен асфалтобетон.

При изпълнение на отделните видове строително монтажни работи по част Пътна, предмет на настоящата обществена поръчка, да се следват предписанията за изпълнение на „Техническа спецификация“ на АПИ 2014, одобрена от инж. Стефан Чайков - представител на УС на АПИ и приложението за допълнителни изисквания на технологията на изпълнение, изисквания към материалите и начина на разплащане, по съответните части, което е неизменна част от техническата спецификация.

Всички строителни материали, изделия, продукти и други, които ще се влагат при изпълнение на строително монтажните работи, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

  - 4. АВТОРСКИЯТ НАДЗОР

Авторски надзор ще бъде осъществяван от Проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

  - 5. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Технически и качествен контрол на обекта ще се упражнява от избран чрез съответната процедура Строителен надзор, притежаващ лиценз/удостоверение от МРРБ за категорията на обекта. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок.

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.

  - 6. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят се задължава след приключване на строително-монтажните работи на строежа да изготви три идентични екземпляра на хартия, на екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания инвестиционен проект.

Езекутивната документация следва да  съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи и следва да бъде заверена от възложителя, проектанта, изпълнителя, лицето, упражнило авторски надзор и от лицето, извършило строителния надзор на обекта. За документиране на извършените промени в хода на строителството, изпълнителят предава на възложителя заснемане по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР преди издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за обекта.

  - 7. СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да изпълнява всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя.

  - 8. АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия.

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

9. ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ

Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави информационна табела

Табелата следва да бъдат изработена в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и да съдържа:

1. дата на откриване на строителната площадка;

2. номер и дата на разрешението за строеж;

3. точен адрес на строителната площадка;

4. възложител/и (име/на и адрес/и);

5. вид на строежа;

6. строител/и (име/на и адрес/и);

7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и);

8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);

9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка;

10. планирана продължителност на работа на строителната площадка;

11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;

12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;

13. данни за вече избрани подизпълнители.

Проектът и местоположението на табелата следва да се съгласува предварително с Възложителя и да се одобри по надлежния ред (съгласно изискванията на ЗУТ).

## 10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.

Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

- организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;

- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

- поставяне на необходимите табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени.

Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор.

На обекта да бъде въведена „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

  - 11. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към терена дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

  - 12. ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИЗКОПАНА ПРЪСТ

Зоните за изхвърляна на изкопната пръст и строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Общината.

Изпълнителят трябва  своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.

Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо посочено от Общината.

В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя.

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Лозница.

13. ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА.

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди в следствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.

14. УСТАНОВЯВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Изпълнителят е длъжен за своя сметка да осигури изпълнението на възстановителните работи при некачествено или лошо изпълнени СМР или СМР в несъответствие с одобрения проект. В случаите, в които Строителят отказва да ги изпълни, след устни указания на Възложителя, обемът и видовете СМР, подлежащи на възстановяване, се установяват с подписан на място констативен протокол от представители на Възложителя, Изпълнителя, Строителния надзор и Авторския надзор, към който се прилагат фотоматериали. В случай, че Строителят откаже да подпише констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на Възложителя, Строителния надзор и Авторския надзор - с приложения към него снимков материал.

# 15. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

При изпълнението на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за осигуряване на информация и комуникация, с цел публичност на съфинансирането от страна на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). При изпълнението на всички дейности по обществената поръчка следва следва да се съблюдава Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г.

Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 227/18 от 31 юли 2014 г.).

# VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ

Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:

1. български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

2. европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

3. признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в техническата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти.

При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.

Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи и съоръжения, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта, предписанията на тази спесификация и нормативните изисквания.

По смисъла на Регламент № 305:

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

# VII. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения:

1. План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти - представят се от участника в свободна форма.

Планът НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и са обвързващи за него по отношение на изложените в нея обстоятелства.

Същият поражда задължение за изпълнителя по договора за неговото спазване.

Съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти се представя в отделно приложение към Техническото предложение при следните минимални изисквания:

По време на гаранционния срок, изпълнителят носи отговорност за нормалното функциониране на обекта, гарантира неговото годно експлоатационно състояние, отговарящо на качествените характеристики и количествените параметри, заложени в техническия проект и техническата спецификация, постигнати на място и установени с Акт за установяване годността за приемане на строежа.

Целта на представения от участника план е да дефинира начина на реализиране на гаранционната отговорност на изпълнителя, бързина и процедури при отстраняване на дефекти, които се констатират по време на експлоатацията в резултат на вложени материали, начин на изпълнение, годност на материали и технология.

За целите на подготовката на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, Възложителят представя разбирането си за нормално функциониране и ползване, както и съществени дефекти, а именно:

Нормално функциониране и ползване:

- Ненарушена цялост и устойчивост на асфалтовата настилка;

- Ненарушена цялост и устойчивост на бордюри;

- Ненарушена цялост и устойчивост на пътната маркировка;

- Ненарушена цялост и устойчивост на вертикалната сигнализация.

Съществени дефекти са такива, свързани с:

- Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност;

- Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи;

- Срок на годност в съчетание на материал и технология.

Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти. Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия).

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на настилката и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране и експлоатация на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

Минималните изисквания на Възложителя за честота на превантивен мониторинг е на всеки 6 месеца.

- Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия).

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Максимално допустимият срок за реакция е 5 (пет) календарни дни, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок, но не повече от 20 (двадесет) календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за спазване на срока, предварително съгласуван с Възложителя.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност.

След въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

2. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1, придружен от

3. Диаграма на работната ръка – Приложение № 2 и

4. Диаграма на механизацията - Приложение № 3.

Линейният - календарен график следва да прецизира съответните дейностите/строителните операции и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Графикът следва да отразява всички предвидени в Количествената сметка (КС) и Техническата спецификация дейностите/строителните операции, тяхната последователност и продължителност.

В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.

Участникът следва да посочи кои сметни норми е използвал – СЕК, УСН или други, или вътрешно фирмени сметни норми.

Участник, чиито Линеен - календарен график показва технологична несъвместимост на дейностите/строителните операции се отстранява.

Линейният - календарен график трябва да е придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

Забележка: Всеки участник следва да посочи продължителността на работния ден в часове, като максимален брой човекочасове за 1 работник, за 1 календарен ден не може да надвишава максимално допустимите по Кодекса на труда.

Забележка: Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническото предложение“, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.