ОДОБРЯВАМ:

АЙХАН ХАШИМОВ

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЛОЗНИЦА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Проект:  „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Лозница”

Фаза:       Технически проект

Възложител:  Община Лозница

Целта на настоящото задание е да се изготви технически проект за „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Лозница”, с който да има възможност да се кандидатства за финансиране през новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

1.Цели на проекта

Цел на проектната разработка е да се предложи решение за реконструкция и рехабилитация на уличните настилки и ремонт на уличните съоръжения, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностните води. С реализацията се цели подобряване на транспортно – експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение на транспортните потоци и подобряване на уличната инфраструктура.

Чрез рехабилитация на съществуващи общински улици в населените места от  състава на община Лозница, ще се подобри жизнената средата и качеството на живот, което ще допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи.

2. Обхват и дейности на проекта

Обектите, предмет  проектиране са:

Подобект 1: Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Лозница, община Лозница с обща дължина 4824 м :

- ул.„Дружба“ (о.т.174 -  о.т.187) с дължина 1115 м. - да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон - неплътен изравнителен пласт и пласт от плътен асфалтобетон;

- ул. „Пенчо Кубадински” (о.т.177 - о.т.12) с дължина 347 м. -  да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

- ул. „Н.Й.Вапцаров” (о.т.89-о.т.279) с дължина 332 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

- ул. „Преслав” (о.т.137 - о.т.201) с дължина 170 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

- ул.„Хаджи Димитър”(о.т.189-о.т.216) с дължина 165 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

- ул. „Г.С.Раковски” (о.т.189-о.т.185) с дължина 329 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

- ул. „Стефан Караджа” (о.т.130 - о.т.210) с дължина 355 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

- ул. „Георги Бенковски” (о.т.204 - о.т.461) с дължина 270 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

- ул. „Освобождение” (о.т.132 – о.т. 78) с дължина 714 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

- ул.„Сакар” (о.т.70 - о.т.86) с обща дължина 300 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

- ул. „Ал.Стамболийски” (о.т.86 - о.т.43) с дължина 281 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

- ул. „Странджа” (о.т.128 - о.т.107) с дължина 346 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

- ул. „Илия Йовчев” (о.т.108 - о.т.328) с дължина 100 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

Подобект 2 Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Сейдол, община Лозница с обща дължина 1118 м:

- ул. „Христо Ботев” (о.т.92 - о.т.59) с дължина 597 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

- ул.„Васил Левски” (о.т.57 - о.т.18) с дължина 521 м. - да се предвиди полагане два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

Подобект 3: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Гороцвет, община Лозница с обща дължина 1240 м  :

- ул. „Илия Йовчев”(о.т.23 - о.т.9) с дължина 1240 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

Подобект 4: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Студенец, община Лозница с обща дължина 632:

- ул.„Огоста” (о.т.92 - о.т.41) с обща дължина 632 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен;

Подобект 5: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Бели Лом, община Лозница с обща дължина 1560:

- ул. „Цариградски шосе” (о.т.95 - о.т.8) с дължина 1560 м. – да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

Подобект 6: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Веселина, община Лозница с обща дължина 2202 м  :

- ул.„Христо Ботев” (о.т.60 - о.т.113) с дължина 1446 м.– да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

- ул. „Тунджа” (о.т.113 - о.т.89) с дължина 756 м.– да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен и плътен пласт;

3.Изисквания към проекта

Проектът се формира съгласно чл.139, ал.3 от ЗУТ и трябва да отговаря на изискванията на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички други действащи законови и подзаконови нормативни актове в Република България като:

- Наредба №2 за проектиране на комуникативно-транспортните системи на урбанизираните територии;

-  Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

- Наредба №3 за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища;

-  Наредба № 1 за организация на движението по пътищата.

Проектното решение да бъде съобразено, както с съществуващите регулационни планове на населените места, така също и със съществуващото положение на улиците и околното застрояване.

Изходни данни– началните и крайните точки на уличните участъци за проектиране се уточняват на място от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За всеки подобект (улица) ще се предостави извадка от кадастралния план с нанесена улична регулация.

Данни за координатите и котите на подходящи точки от работна-геодезическа основа  (РГО) се осигуряват от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Разград.

Ситуация - съществуващият габарит на улиците и тротоарите се запазва. Елементите на хоризонталните и вертикалните криви да следват геометрията на съществуващите улици. Подробните точки да са през 20 м и да се отбележат върху терена по подходящ начин. Заустването да се предвиди най-малко на 5 метра в съседната улица и кръстовище.

Нивелета -  нивелетата да осигури полагането на износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина, получена при оразмеряването. Допуска се прилагане на студено фрезоване с цел максимално използване на съществуващана годна настилка при доказване на дебелина на пластове.

Напречен профил – в правите участъци новото асфалтово покритие да се проектира с двустранен напречен наклон със стойност  2%.

Улични настилки – да се предвидят два пласта асфалтобетон – неплатен с дебелина 4 см и износващият пласт от дребнозърнест плътен асфалтобетон тип „А” или един пласт с минимална дебелина 6 см в зависимост от състоянието на улицата.

Отводняване и отводнителни съоръжения – да се предвиди корекция на ниво (повдигане или понижаване) на решетките на съществуващите дъждоприемни шахти, за да се осигури безпроблемно отвеждане на повърхностните води.

Организация на движението – необходимите за вертикална сигнализация пътни знаци да са светлоотразителни. Да се предвиди  хоризонтална маркировка.

Други изисквания - ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящето Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.

4.Обем и съдържание на проекта

В това задание са определени минималните изисквания за обхвата и съдържанието им, които проектантът задължително трябва да спази. Извън изброените по-долу изисквания проектантът може да приложи всякакви други графични и текстови материали, за които счита, че могат да бъдат полезни за Възложителя.

Проектът следва да съдържа следните части:

Част „Геодезия”

- обяснителна записка;

- графични материали в подходящ мащаб;

- репери, които ще се използват;

Част  „Пътна”

- обяснителна записка, съдържаща описание на предвидените строително-ремонтни работи и технология на изпълнението им;

- таблица с координатите на подробните точки;

- ситуация и надлъжен профил;

- типов напречен профил;

- проект за организация на движението;

- количествени сметки;

- обобщена количествена сметка.

Част „План за безопасност и здраве”

Да се изготви план за безопасност и здраве съгласно наредба №2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи с необходимите графични материали в подходящ мащаб и обяснителна записка.

Част „ВОБД”

Да се изготви проект за временна организация на движението по време на строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/2010г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.

Част „План за управление на строителните отпадъци” с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.);

Част „Пожарна безопасност”

В част ПБ да се опишат пасивните мерки за пожарна безопасност на строеж, в т.ч. изискванията към класове на реакция на огън на продуктите за покрития на повърхностите.

Част „Проектно-сметна документация”

За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки и количествено-стойностни сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект поотделно, както и обобщена КСС.

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените в проекта СМР по обекти, както и да са съобразени с Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектите да се предадат в три оригинални екземпляра в отделни папки за всеки един подобект и един на СD.

Проектите на хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.

ИЗГОТВИЛ: