ОДОБРЯВАМ:

АЙХАН ХАШИМОВ

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЛОЗНИЦА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРАДСКИ СТАДИОН  ГР.ЛОЗНИЦА”

ФАЗА:      ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА

Целта на настоящото задание е да се изготви технически проект за „Реконструкция и модернизация на градски стадион гр. Лозница”, с който община Лозница да има възможност да кандидатства за финансиране през новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 г.

Спортният терен се намира на ул.”Александър Стамболийски” №44а. Разположен е в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-238 в кв.24 отреден за „Спортна база” по плана на град Лозница и е с площ от 36 900 дка. В него са изградени:

- футболно игрище и писта  -  13 552 кв.м.;

- трибуни   -  1 515 кв.м.;

- съблекални  - 300 кв.м.;

- игрище за мини футбол – 1150кв.м.

- баскетболно игрище - 714 кв.м.

- комбинирано игрище за тенис на корт, волейбол и бадмингтон – 505кв.м.

- две игрища за плажен волейбол  с обща площ - 480 кв.м.

- зона за тенис на маса - 200 кв.м.

- зона за фитнес на открито - 200 кв.м.

- склад  -  104 кв.м.;

- ограда;

- паркинг;

Имотът е общинска собственост, съгласно Акт № 179 от 09.08.2012 г.

2.ЦЕЛ

Целта на проекта е да създаде благоприятна жизнена среда, чрез подобряване достъпността и нивото на спортно-възпитателните услуги и културните мероприятия за жителите на община Лозница. Това ще способства за постигането на устойчиво и  балансирано териториално развитие, създаването на устойчив жизнен стандарт и повишаване конкурентоспособността на региона.

Основна цел на инвестиционното намерение на община Лозница е да бъде продължено изграждането на модерна спортна база за различни видове спорт чрез реконструкция на съществуващия стадион и благоустрояването на прилежащия терен.

3.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Техническият проект дa предвижда цялостна реконструкция на спортния комплекс, която включва:

- реновирането на всички елементи на футболното игрище;

- изграждане на дренажна система;

- изграждане на поливна система;

- обновяване на настилки;

- обновяване на лекоатлетическа писта;

- изграждане на две покрити скамейки за резервни играчи осигуряващи по 13 седящи места (да са изградени от удароустойчиви и незапалими материали);

- да се обособят зони за загряване;

- ремонт на съществуващите тоалетни;

- обновяване на съществуващите трибуни и козирката над тях;

- създаване на достъпна и безопасна среда за всички посетители и ползватели на спортния комплекс;

- осигуряване на достатъчен брой паркоместа, чрез реконструкция на съществуващата зона за паркиране;

- да се осигури директен, безпрепятствен и бърз вход/изход за всички автомобили за навременна намеса при аварийни ситуации - МПС със специален режим на движение (линейка, пожарна кола, органи на реда,други);

- да се предвиди изграждането на пропускателните пунктове, които да осигурят контролирано безпрепятствено придвижване на тълпата, за да се предотврати опасността от струпване на хора;

- благоустрояване и паркоустрояване на зоните свободни от застрояване и спортни съоръжения;

- изграждане на модерна и енергийноефективна осветителна инсталация;

# 4.СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА

Инвестиционният проект да бъде изработен във фаза„технически”.

Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г.  за	обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Обектът да се проектира според изискванията за общодостъпност на средата, с възможност за директен достъп на външни посетители и хора в неравностойно положение и съобразен с Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания

Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително — монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строежа, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително – монтажни работи, материали, оборудване и изделия необходими за изграждането на строежа.

Всяка част на инвестиционния проект трябва да съдържа количествена сметка за необходимите за реализацията строително - монтажни работи и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване.

4.1.Част „Архитектура”

В проекта по част Архитектура да бъдат предложени цялостни решения за ремонт и обновяване на съществуващите сгради и архитектурните елементи на средата.

4.2.Част „Конструктивна”

Да се изготви конструктивно становище, относно общото състояние на конструктивните елементи по отношение на тяхната носимоспособност, устойчивост и влиянието върху носещата конструкция на проектираните ремонтни дейности, включително детайли и приложения за изпълнението на предвидените дейности.

4.3.Част „Геодезия”

Проектът по част ,,Геодезия” да се изработи върху геодезическо заснемане на съществуващия терен за обекта.

Проектът да включва:

- Вертикална планировка в обхвата на поземления имот. Разработване на цялостно благоустрояване на прилежащия терен с височинно определяне на неговите части и начина на отвеждане на атмосферните води;

- Трасировъчен план с определени проектни координати на характерните точки.

4.4. Част „Електро”

Проектът да предвижда изграждане на осветителна инсталация на спортните терени и подходящо алейно осветление за останалата част от разработваната територия. За създаване на завършена среда да се използват съвременни осветителни тела с минимален разход.

4.5.Част „ ВиК”

Следва да бъде направен проект за площадкови водоснабдителна и канализационна мрежи на поземления имот с оглед да бъде осигурено поливането на озеленените площи и отводняването на площадките и алеите около тях.

Да се разработи канализационна система за дрениране на повърхностните води, паднали върху игрищата, събрани чрез дренажни перфорирани тръби.

Да се проектира поливна система за спортния терен и зелените площи.

Всички отпадъчни дъждовни води от спортния терен да се отведат в канализационна мрежа.

При проектирането да се спази Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, Наредба №2/2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, Наредба №8/1999 г, за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Наредба №4/2004 г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системите.

4.6.Част „Паркоустройство и благоустройство”

В проекта по част Паркоустройство и благоустройство да се даде решение за площите свободни от застрояване и спортни съоръжения. Да се предвиди изграждането на удобна алейна мрежа, осигуряваща достъп до отделните елементи на пространството.

Да се предвиди обновяване на съществуващите настилки на спортните терени. Настилката на футболното игрище, следва да бъде естествена или от смесен тип в съответствие с изискванията за провеждане на национални състезания. Секторите за лекоатлетически състезания и загряване да бъдат покрити с подходящи настилки.

Да се предложи решение за парково оборудване и мебел /пейки, перголи, беседки, кошчета за смет и др./.

4.7.План за безопасност и здраве

Да се изготви план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи с необходимите графични материали в подходящ мащаб и обяснителна записка.

4.8. Част План за управление на строителните отпадъци с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.);

4.9. Част Пожарна безопасност

В част ПБ да се опишат пасивните мерки за пожара безопасност на строеж, в т.ч. изискванията към класове на реакция на огън на продуктите за покрития на повърхностите и инсталациите, в зависимост от вида на сградите и предназначението на помещенията.

4.10.Проектно сметна документация

За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект поотделно, както и обобщена КСС.

Проектите да се предадат в три оригинални екземпляра в отделни папки за всеки един подобект и един на СD.

Проектите на хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.

V. ИЗХОДНИ ДАННИ

- Актуална скица с виза за проектиране

- АОС за имотите , предмет на разработката

Изготвил: