ОДОБРЯВАМ:

АЙХАН ХАШИМОВ

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЛОЗНИЦА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБЕКТ:„ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА”

ФАЗА: Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    Община Лозница

1.Описание на обекта

Целта на настоящото задание е да се изготви технически проект за „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на читалища на територията на община Лозница”, с който да има възможност да се кандидатства за финансиране през новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони.

Проектът включва три подобекта:

- Подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на НЧ”Пробуда-1912” в гр.Лозница”

- Подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на НЧ”Св.Св.Кирил и Методий-1936 г.” в с.Манастирско, община Лозница”

- Подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на НЧ”Васил Левски-1935 г.” в с.Чудомир, община Лозница”

НЧ”Пробуда-1912” в гр. Лозница се намира  на ул.”Дружба” №21, а по подробния устройствен план на града попадав  УПИ І  в кв.28 – зона Първа, отреден за „Културен дом”. Читалището представлява масивна триетажна сграда със застроена площ 567,50 кв.м., строена 1969 г., за която има Акт за общинска собственост №17 от 01.06..2009  г. В югозападната част на първия етаж на сградата е обособен самостоятелен обект за „Кафе-аперитив и компютърна зала” със ЗП=162,5 кв.м.

НЧ”Св.Св.Кирил и Методий-1936 г.” в с.Манастирско се намира на ул.”Бели Лом” №20, а по подробния устройствен план на селото попада в УПИ І-72 в квартал 7в комбинирана двуетажна масивна сграда със ЗП от 280 кв.м., предназначена за читалище и кметство. За имота има съставен Акт за общинска собственост № 221 от 19.02.2002 г.

НЧ”Васил Левски-1935 г.” в с.Чудомир се намира на ул.”Лудогорие”, а по подробния устройствен план на селото попада в УПИ І в квартал 5,в масивна сграда предназначена за „Читалище и здравна служба”, състояща се от двуетажна част от сградата „Читалище” със ЗП от 210,10 кв.м. и едноетажна – със ЗП 76,20 кв.м. За имота има съставен Акт за общинска собственост № 255 от 03.02.2003 г.

Проектите да обхващат строително ремонтни и монтажни дейности и топлотехнически мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на сградите с цел достигане на нормалните изисквания, заложени в извършените енергийни обследвания.

2.Основни изисквания към проектите

Проектите следва да бъдат изготвени от екип от правоспособни проектанти  съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба. Същите да бъдат придружени с подробни количествени сметки по отделните части, както и с опис на видовете и количества СМР. В обяснителните записки подробно да се опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификации на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти, системи) с техните изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение.

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените в проекта СМР по обекти, както и да са съобразени с Наредба №4//21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проект за „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на читалища на територията на община Лозница” да се изготви след обстойно запознаване с наличната документация за сградите (технически паспорти, енергийно обследване, конструктивно обследване). При липса на проектна документация да се направи подробно архитектурно заснемане.

С проекта за ремонт и рехабилитация да се предвидят необходимите строително-монтажни работи, които да удовлетворяват изискванията на чл.169 от ЗУТ по отношение съществените изисквания за безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората, икономия на енергия и топлосъхранение.

В проектната документация да се опишат подробно текущото състояние на основните елементи на сградите (стени, подове, покриви, покривна конструкция, вътрешна и външна дограма) и да се отбележат мерките, предприети за основен ремонт и рехабилитация. Мерките за ремонт и рехабилитация да бъдат подробно отразени и в графичната част на проекта.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящето Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.

3.Специфични изисквания към отделните проектни части

3.1.Част „Архитектура”

Изготвянето на техническите проекти се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране. Да се проучат всички съществуващи строителни документации на сградите и при необходимост да се извърши  архитектурно заснимане.

В техническите проекти на всяко читалище да се предвидиреализиране на всички мерки, предписани в енергийното обследване:

- топлинно изолиране на всички външни стени /външно изолиране/;

- топлинно изолиране /вътрешно изолиране/ на покрив;

- топлинно изолиране по подовата плоча над неотопляеми помещения (над мази);

- подмяна на стара дървена дограма (вътрешна и външна) или нова, но неотговаряща на изискванията за енергийно обследване;

- външна минерална мазилка по фасадите с топлоизолация;

- подмяна на подови настилки;

- подмяна на столове в зрителната зала;

- вътрешно ремонтни работи в помещенията – изкърпване и боядисване на стени и тавани.

Част Архитектурна на проекта да се специфицират всички строителни материали и изделия, както и естетическото им оформление, начин на обработка, полагане и/или монтаж. Да се запази характерния стил на сградите архитектурните детайли за следните характерни места - оформяне на отвори във фасадите, перваз, щурц, хоризонтални и вертикални връзки, оформяне на цокъла и корниза на сградата.

3.2.Част „Конструктивна”

Да се изготви конструктивно становище от инженер конструктор, относно общото състояние  на сградите по отношение на тяхната носимоспособност, устойчивост, сеизмична осигуреност и влиянието върху носещата конструкция на проектираните енергоспестяващи мерки.

3.3.Част „Електро”

Да се инспектират съществуващите сградни ел.инсталации и външното ел.захранване в шестте подобекта. При доказани проблеми, с проекта да се предвиди ремонт и подмяна в проблемните участъци, подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи.

Да се предвиди пожароизвестителна инсталация в шестте сгради, съобразно изискванията на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар

На покрива на сградите да се проектира мълниеприемна мрежа съгласно Наредба № 8/28.12.2003 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

3.4.Част „Енергийна ефективност”

Да се изготви част „Енергийна ефективност” в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №7/2004 г. на МРРБ; изменение в ДВ бр. 85/2009 г. и ДВ бр. 27/2015г. за „Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”.

Да се приложат архитектурно-конструктивни детайли за топлоизолация на ограждащите повърхности.

3.5. Част „ВиК”

Преди започване на проектирането да се ревизира съществуващата вътрешна ВиК инсталация в сградите и при констатирани проблеми в техническия проект да се предвиди  реконструкция на съществуващите ВиК инсталации.

3.6.Част „ОВК”

Да се изготви технически проект за изграждане на локална отоплителна система (инсталация и котелно) в НЧ ”Пробуда-1912” в гр.Лозница, като за енергоизточник се ползват пелети или друг вид енергоизточник по предложение на проектанта, след съгласуване с общината. При проектната разработка е необходимо да се съблюдават енергоспестяващите мерки залегнали в доклада за енергийно обследване на сградата.

3.7.План за безопасност и здраве

За всеки подобект да се изготви план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи с необходимите графични материали в подходящ мащаб и обяснителна записка.

3.8.Част План за управление на строителните отпадъци с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.);

3.9.Част Пожарна безопасност

В част ПБ да се опишат пасивните мерки за пожара безопасност на строеж, в т.ч. изискванията към класове на реакция на огън на продуктите за покрития на повърхностите и инсталациите, в зависимост от вида на сградите и предназначението на помещенията.

3.10.Проектно сметна документация

За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект поотделно, както и обобщена КСС.

Проектите да се предадат в три оригинални екземпляра в отделни папки за всеки един подобект и един на СD.

Проектите на хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.

Изготвил: ……………...